センスプレーヤー

センスプレーヤーライト

共通スタートガイド

本書ではセンスプレーヤーの基本操作と初期設定についてご説明します。各機能の詳細は取扱説明書をご参照ください。

※センスプレーヤーライトはセンスプレーヤーの機能からカメラ機能を除いた機種となります。

- このスタートガイドと製品には印刷上の誤りあるいは技術的な誤りがある可能性があります。また、性能の改善などのために予告なしで変更される可能性があります。

- このスタートガイドと製品は著作権法によって保護されています。

- 記載の製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または、商標です。

目次

1.	本体の外観と各キーの基本動作	1

トップパネルの図	1

ナビゲーションパッド	2

コントロールキー	2

キーパッド	2

側面の図	3

底面の図	3

右側面	4

左側面	4

底面	4

センスプレーヤー専用ケース	5

2.	充電と初回起動	6

充電	6

初回起動とクイックスタートガイド	6

電源オン/オフ	6

3.	ホームメニュー	7

4.	エディットボックスの文字入力	9

5.	ネットワーク接続	14

無線LANネットワークへの接続。	14

6.	キーヘルプとマニュアル	15

キーヘルプ	15

マニュアル	15

文書リーダーでマニュアルを閲覧	15

DAISYプレーヤーでマニュアルを閲覧	15

7.	基本コマンド	16

共通コマンド	16

ホームメニューコマンド	17

8.	お問い合わせ	19

本体の外観と各キーの基本動作

トップパネルの図

Blue

tooth

Wi-Fi

スマート

コネクト

モード

メニュー

ナビゲーションパッド

ホーム

キャンセル

デリート

キーパッド

以下の4つのキーは浅く押す、深く押す、長押しの3種類の押し方で機能が変わります。

モードキー：浅く押すと実行中プログラムの確認・深く押すとモード切り替え・長く押すとモードのカスタム設定

Bluetoothキー：浅く押すとBluetooth状態確認・深く押すとBluetoothオン/オフ切り替え・長く押すとBluetooth設定

Wi-Fiキー：浅く押すとWi-Fi状態確認・深く押すとWi-Fiのオン/オフ切り替え・長く押すとネットワーク設定

スマートコネクトキー：浅く押すとスマートコネクトの開始・深く押すとペアリングモード・長く押すと接続したことのある端末の表示と選択

ナビゲーションパッド

上下左右キー：項目移動

OK：決定

コントロールキー

ホームキー：メインメニュー先頭の「ファイル管理」へ移動

メニューキー：実行中機能のメニューを表示

キャンセルキー：取消

デリートキー：削除

キーパッド

文字入力やショートカットキーとして使用

側面の図

内蔵マイク（L）

電源ボタン

録音ボタン

音声コントロール

ボタン

キーロック

スイッチ

＋ボタン

―ボタン

microSD

スロット

内蔵マイク（R）

底面の図

USB Cポート

ヘッドホンジャック

右側面

電源ボタン：長押しで電源のオン/オフ、短く押すとスリープのオン/オフ

キーロックスライドスイッチ：キーロックのオン（下）/オフ（上）

内蔵マイク（R）

左側面

内蔵マイク（L）

録音ボタン：長押しで録音開始、短く押すと録音データの再生

音声コントロールボタン：音声設定項目の切り換え

＋ボタン：音声設定の数値増、長押しで時刻通知

―ボタン：音声設定の数値減、長押しでバッテリー残量通知

microSDスロット：256GBまでのmicroSDカードに対応

底面

ヘッドホンジャック：ヘッドホンやスピーカーとの有線接続ジャック

USB Cポート：充電やPCとの接続に使用

センスプレーヤー専用ケース

ケースは本体裏側に取り付けます。

取り付ける際は本体のストラップ取り付け位置とカメラ位置をケースの穴に合わせてください。

※センスプレーヤーライトにはカメラが搭載されていません。

ケースを取り付ける事で本体のみで使用するよりも滑りづらくなります。

また、本体を持った際に側面ボタンが誤動作しづらくなります。

是非ケースをつけた状態でセンスプレーヤーをご使用ください。

本体裏面　　　　　　　　専用ケース

充電と初回起動

充電

充電にはUSB Cポートを使用します。

付属のUSBアダプタとケーブルを使用した場合バッテリーがカラの状態から約3時間でフル充電になります。

音声再生だけを行った場合で連続使用可能時間は約9時間です。

初回の使用前に充電を行ってください。

初回起動とクイックスタートガイド

電源ボタンを長押しすると電源がオンになります。

初回起動時はクイックスタートガイドが自動的に始まります。案内に従ってステップを進むことで基本操作方法を確認出来ます。クイックスタートガイドの再生中は左右キーで前後の行移動。OKで次ステップへ移動。デリートキーで前ステップへ移動します。途中で終了する場合はキャンセルキーを押してください。クイックスタートガイドは設定メニューからいつでも実行する事が可能です。

電源オン/オフ

電源ボタンの長押しで電源がオンになります。

※本体起動時に稀に音声が出ない事があります。対処法として起動時に音声が出ない場合はテンキーの７を長押しすることで音声を復旧できます。

再度電源ボタンを長押しすると「操作を選択してください　電源オフ」とアナウンスします。「電源オフ」の状態でOKを押すと電源をオフにします。左右キーを使って「電源オフ」、「再起動」、「取消」を切り替えます。それぞれの表示でOKを押して実行してください。

また、「電源オフ」とアナウンスしても電源を押し続けると「再起動」を実行します。

電源ボタンを軽く押すとスリープのオンとオフを切り替えます。

ホームメニュー

電源を入れると起動音が鳴り、「ファイル管理」と読み上げます。「ファイル管理」がホームメニュー先頭の項目です。そこから下キー押すと以下の順番でメニュー項目を読み上げます。

※OCRとカラーリーダー機能はセンスプレーヤーライトには搭載されていません。

- ファイル管理：センスプレーヤーに保存されているデータを管理します。

- DAISYプレーヤー：DAISY図書を再生します。

- DAISYオンライン：DAISY図書の検索とダウンロードを行います。

- OCR：印刷された本や文書をスキャンし文字情報を読み上げます。

- メディアプレーヤー：MP3、WAVなどの音声ファイルやMP4などのビデオ形式の音声を再生します。

- 文書リーダー：テキストファイルやdoc、docx 、PDF、HTML、EPUBなどの文書ファイルを読み上げます。

- ラジオ：FMラジオを受信し聴くことができます。

- ウェブラジオ：ウェブラジオ局を検索し聴くことができます。

- ポッドキャスト：ポッドキャストを購読・ダウンロードし再生することができます。

- ユーティリティ：録音/再生、カラーリーダー、メモ、電卓、アラーム、ストップウォッチ、カウントダウン、スリープタイマーなどの機能とセンスプレーヤーのアップグレードやディスク管理に関する機能を使用できます。

- 設定：ガイド音声やネットワーク接続などの設定を行います。

- すべてのアプリケーション：Androidアプリのインストールと実行を行います。インストール可能なアプリは開発元により事前に登録されたアプリです。

使用したい機能を上下キーで選択し、右キーまたはOKを押して実行します。ホームメニューに戻るにはホームキーを押すかキャンセルキーを押してください。

エディットボックスの文字入力

エディットボックスでは文字列を入力します。エディットボックスの内容により「数値」のみに入力が制限されている場合や、「ひらがな」、「アルファベット」、「記号」を入力できる場合があります。

数値のみを入力するエディットボックスの例としては「アラーム」、「日付と時刻の設定」、「スリープタイマー」があります。これらのエディットボックスでは数字キーを使って数値を入力します。

一般的なエディットボックスの例としては「メモ」、検索ワードのエディットボックス、ユーザ名やパスワードのエディットボックスがあります。

一般的なエディットボックスでは数字キーを使って携帯電話の入力の様に文字を入力します。

エディットボックスの操作は以下のキーを使用します。

- 文字入力：各数字キー

- 前の文字を削除：デリートキー

- 入力した文字列全体を削除：デリートキー長押し

- 前の文字に移動：左キー

- 次の文字に移動：右キー

- エディットボックスを閉じる：キャンセルキー

- 文字種の切り換え：＃キー

注意:音声設定の記号レベルによっては句読点や記号のキーエコーが無い場合があります。

「メモ」や「DAISYオンライン」等、センスプレーヤーの機能の中で日本語入力を行う場合漢字変換に対応していません。スマートコネクトを使用して情報端末を操作する場合は接続した端末の機能を使って漢字変換可能です。

センスプレーヤーには2種類の文字入力方式が搭載されています。入力方式はオプション設定にて選択できます。初期設定は入力方式２です。

以下入力方式２について説明します。入力方式１に関しては取扱説明書をご参照ください。

入力方式２

文字入力には、電話に使われる数字キーを使った入力を行います。

ひとつの数字キーに複数個の文字が割り当てられています。数字キーを複数回連続して押す事で、キーに割り当てられた文字を選択します。

例えば、アルファベット入力時に４キーはg h i G H Iの入力に使用します。ｈを入力する際には、４キーを2回押します。アルファベットのiを入力するには、４キーを3回押します。

大文字は小文字の後に選択できますので「G」と入力するには４キーを4回押します。

数字キーを押すたびに、選択された文字を読み上げます。右キーを押すか違う数字キーを押すことで文字入力を確定します。

＃を押すと文字種を切り替えることができます。選択できる文字種は「ひらがな」、「アルファベット」、「数値」、「記号」です。

ひらがな入力には以下の数字キーを使用します。

以下はひらがな入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１：あいうえおぁぃぅぇぉ１

２：かきくけこがぎぐげご２

３：さしすせそざじずぜぞ３

４：たちつてとっだぢづでど４

５：なにぬねの５

６：はひふへほばびぶべぼぱぴぷぺぽ６

７：まみむめも７

８：やゆよゃゅょ８

９：らりるれろ９

０：わをんー（スペース）。、０

アルファベット入力には以下の数字キーを使用します：

以下はアルファベット入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１:　, 　. 　―　＠ 読み【コンマ、ピリオド、マイナス、アットマーク】

２: a b c A B C

３: d e f D E F

４: g h I G H I

５: j k l J K L

６: m n o M N O

７: p q r s P Q R S

８: t u v T U V

９: w x y z W X Y Z

０: スペース ? !　読み【スペース、クエスチョン、感嘆符】

記号入力には以下の数字キーを使用します。

以下は記号入力時の数字キーと入力できる文字の一覧です。

１:  .  ,  !　読み【ピリオド、コンマ、感嘆符】

２: ―　～　＠　読み【マイナス、チルダ、アット】

３: ‘　’　#　読み【アポストロフィ、クォーテーションマーク、シャープ】

４: ；　：　＄　読み【セミコロン、コロン、ドル】

５: /　？　％　読み【スラッシュ、クエスチョン、パーセント】

６: ｀＿＾　読み【アクサングラーブ、アンダー、べき乗】

７: （　）　＆　読み【括弧開き、括弧閉じ、アンパサンド】

８: ［　］　＊　読み【大括弧開き、大括弧閉じ、アスタリスク】

９: ｛ ｝＝　＋　読み【中括弧開き、中括弧閉じ、イコール、プラス】

０: ＜　＞　￥　｜　読み【小なり、大なり、円マーク、縦線】

キーパットの図（ひらがな）

さ行

か行

あ行

は行

な行

た行

ら行

や行

ま行

゛゜

小文字

わ行

キーパットの図（記号）

（）＆

［］＊

；：＄

/？％

-～@

.,!

‘ ’ #

｛｝＝＋

｀＿＾

＜＞￥｜

ネットワーク接続

「Wi-Fi」キーを軽く押すと無線LAN接続の状態を確認することができます。

DAISYオンラインサービスの利用、ウェブラジオ、ポッドキャスト、センスプレーヤーのオンラインアップデートを使用する場合は無線LANをオンにしてネットワークに接続する必要があります。

「Wi-Fi」キーを深く押す度に無線LANのオン/オフが切り替わります。

無線LANネットワークへの接続。

以下無線LANネットワークに接続する手順です。

- 「Wi-Fi」キーを3秒以上長押しする。

- インターネット設定ダイアログボックスが表示され接続可能な無線LANのリストが表示されます。リストで上下キーを押すとネットワーク名、暗号化の種類、信号強度を表示します。

- 接続したいネットワークを選択してOK押してください。パスワード不要な場合、センスプレーヤーは選択したネットワークへの接続を開始します。接続にネットワークキーが必要な場合「パスワード」エディットボックスを表示します。キーパッドを使ってネットワークキーを入力してください。ネットワークキーの入力が完了したらOKを押して接続を実行します。キャンセルキーを押すと接続設定をキャンセルします。

- 接続に成功するとネットワークに接続したことを通知し、「設定」メニューに戻ります。ネットワークに接続できなかった場合は「接続に失敗しました」と通知しネットワークリストにもどります。

キーヘルプとマニュアル

キーヘルプ

センスプレーヤー起動中にOKを長押しするとキーヘルプを開始します。キーヘルプ中は各キーやボタンを押すことで現在実行中のアプリにおいて各キーの動作を確認する事ができます。OKを再度長押しするとキーヘルプを終了します。

マニュアル

文書リーダーでマニュアルを閲覧

センスプレーヤー起動中にキャンセルキーを長押しすると文書リーダーを使用してマニュアルを表示します。文書は自動的に再生を開始します。OKを押す事で自動再生のオン/オフを切り替えます。

文書リーダー実行中は上下キーで移動範囲の選択。

左右キーで移動範囲ごとに前後へ移動します。

８キーを押すと文字列検索を起動します。

文書リーダーの詳しい使用方法はマニュアルをご参照ください。

DAISYプレーヤーでマニュアルを閲覧

マニュアルのDAISYデータはセンスプレーヤー本体に保存しており、DAISYプレーヤーを使って閲覧が可能です。以下手順です。

- 起動後、DAISYプレーヤーのショートカットである２キーを押す。

- 初回起動時はエクスプローラーが開きます。上下左右キーを使い本体flushdiskのDAISYフォルダに保存されているSense Player_ manualを選択しOKを押してください。

基本コマンド

共通コマンド

上キー：リストやメニューの項目を一つ上に移動。

下キー：リストやメニューの項目を一つ下に移動。

左キー：サブメニューまたはサブフォルダを終了。コンボボックスの値やエディットボックスの文字を1つ前に移動。

右キー：現在のサブフォルダ、サブメニュー、またはプログラムを開く。コンボボックスの値やエディットボックスの文字を１つ次に移動。

OK：現在のサブメニューまたはプログラムを開くか、現在の機能を実行。長押しでヘルプモードのオン/オフ切り替え。

キャンセルキー：現在のサブメニューまたはプログラムを終了。長押しで取扱説明書を開く。

メニューキー：実行中のプログラム固有のメニューを開く。長押しでオプション設定を開く。

ホームキー：ホームメニュー先頭の「ファイル管理」に移動。

デリートキー：エディットボックス内の現在の文字、またはリスト内の現在のファイル/フォルダ/アイテムを削除。長押しでエディットボックスの全データをクリア、電卓をクリア、終了マークのない文書/書籍/メディアの再生を終了。

＊キー：長押しでスリープタイマーを表示。

＃キー：テキスト入力時に入力キーボードの切り替え。長押しでテンキーのロックとロック解除。

＊キーと＃キー同時長押し：ファンクションキーのロックとロック解除

音声コントロールボタン：音量/音声/再生調整オプションを切り替え。長押して、現在のコンテキストまたはプログラムの設定を初期化。

＋ボタン：音声コントロールボタンで設定した項目の値を増やす。長押しで日付と時刻を読み上げる。

－ボタン：音声コントロールボタンで設定にした項目の値を減らす。長押しで電池の充電状態を読みあげる。

録音ボタン：最後に録音したデータの再生を開始。長押しで新規録音を開始。

モードキー：浅く押すと現在起動中のプログラムを通知、深く押すと登録済みのプログラムを切り替え、長押しでモードキーで切り替え可能なプログラムの登録。

Wi-Fiキー：浅く押すとWi-fiの状態を通知、深く押すとWi-fiのオンとオフを切り替え、長押しでWi-fiの設定を開く。

Bluetoothキー：浅く押すとBluetoothの状態を通知、深く押すとBluetoothのオンとオフを切り替え、長押しでBluetoothの設定を開く。

スマートコネクトキー：浅く押すと直近の接続と再接続、深く押すとスマートコネクトのペアリングモードを起動、長押しでスマートコネクトのペアリングリストを表示。

ホームメニューコマンド

上キー：項目を前に移動。

下キー：項目を次に移動。

左キー：サブメニューを終了。

右キー：現在のサブメニューまたはプログラムを開く。

OK：現在のサブメニューまたはプログラムを開く。

キャンセルキー：現在のサブメニューまたはプログラムを終了。

メニューキー：現在のソフトウェアバージョンと更新日を通知。

１キー：ファイル管理を起動。

２キー：DAISYプレーヤーを起動。

３キー：DAISYオンラインを起動。

４キー：OCRを起動。（ライトではメディアプレーヤーを起動）

５キー：メディアプレーヤーを起動。（ライトでは文書リーダーを起動）

６キー：文書リーダーを起動。（ライトではラジオを起動）

７キー：ラジオを起動。（ライトはウェブラジオを起動）

８キー：ウェブラジオを起動。（ライトではポッドキャストを起動）

９キー：ポッドキャストを起動。（ライトではユーティリティメニューを城起動）

０キー：ユーティリティメニューを起動。（ライトでは不使用）

各機能のコマンドは取扱説明書または点字版のコマンドリストをご参照ください。

お問い合わせ

センスプレーヤーに関するお問い合わせは以下の有限会社エクストラセンスサポート窓口へご連絡ください。

有限会社エクストラ

センスサポート

電話番号：

054-368-6897

※電話の受付時間は平日10時-12時、13時-16時です。

Eメール：

sense-support@extra.co.jp

住所：

424-0886

静岡県静岡市清水区草薙一丁目19-11

URL：https://www.extra.co.jp/